报价明细表

- GR-B-4C热镀锌喷塑波形护栏板数量明细表（草绿色）（波形护栏型号数量根据以下清单,标准要求根据图纸详见施工图）

- 报价明细表

| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 工艺要求 |
| 1 | 加强护栏板 | 4320*310*85*3.0 | 片 | 930 |  |  | 镀锌层附着量275克/m²(近似镀锌层厚度39μm),聚酯层最小厚度76μm。 |
| 2 | 立柱 | Φ114*4.65*1100 | 支 | 1911 |  |  | 镀锌层附着量275克/m²(近似镀锌层厚度39μm),聚酯层最小厚度76μm。 |
| 3 | 托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1244 |  |  |  |
| 4 | 柱帽 | 114*100 | 个 | 1244 |  |  |  |
| 5 | 螺栓 | M16*35 | 套 | 1144 |  |  |  |
| 6 | 螺栓 | M16*42 | 套 | 2408 |  |  |  |
| 7 | 螺栓 | M16*150 | 套 | 1244 |  |  |  |
| 8 | 垫片 | 76*44*4 | 个 | 2408 |  |  |  |
| 9 | 端头 | R160*2.5 | 个 | 94 |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 反光膜 | 数量（套） | 单套金额 | 总金额 | 结构形状 |
| 1 | 板面规格 | △700*3 | III | 13 |  |  | 单柱 |
|  | 滑槽 | 80*18*4-700 |  |  |  |  |  |
|  | 抱箍 | 镀锌带 含底衬2-50*5 |  |  |  |  |  |
|  | 立柱规格 | 89*4*2906 |  |  |  |  |  |
|  | 横梁规格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬臂法兰盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加劲法兰盘 | 400*400*20 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋法兰盘 | 400*400*20 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓 | 4-20*800 |  |  |  |  |  |
| 2 | 板面规格 | 2-400*600*2 | III | 3 |  |  | 单柱 |
|  | 滑槽 | 80*18*4-1200 |  |  |  |  |  |
|  | 抱箍 | 镀锌带 含底衬4-50*5 |  |  |  |  |  |
|  | 立柱规格 | 89*5.75（6）*2649 |  |  |  |  |  |
|  | 钢管支架 | 60*3*1666 |  |  |  |  |  |
|  | 悬臂法兰盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加劲法兰盘 | 300*300*10 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋法兰盘 | 300*300*10 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓 | 4-20*800 |  |  |  |  |  |
| 3 | 板面规格 | 2400*1350*3 | III | 2 |  |  | 单悬 |
|  | 滑槽 | 80*18*4-5750 |  |  |  |  |  |
|  | 抱箍 | 镀锌带 含底衬5-50*5 |  |  |  |  |  |
|  | 立柱规格 | 219*10*5700 |  |  |  |  |  |
|  | 横梁规格 | 121*4.5*4288 |  |  |  |  |  |
|  | 悬臂法兰盘 | 2-320*16 |  |  |  |  |  |
|  | 加劲法兰盘 | 600*700*20 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋法兰盘 | 600*700*20 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓 | 12-27*1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | 板面规格 | △700*3 | III | 17 |  |  | 单柱 |
|  | 滑槽 | 80*18*4-700 |  |  |  |  |  |
|  | 抱箍 | 镀锌带 含底衬2-50*5 |  |  |  |  |  |
|  | 立柱规格 | 89*4*2906 |  |  |  |  |  |
|  | 横梁规格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬臂法兰盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加劲法兰盘 | 400*400*20 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋法兰盘 | 400*400*20 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓 | 4-20*800 |  |  |  |  |  |
| 5 | 板面规格 | 2-△700*3 | III | 1 |  |  | 单柱 |
|  | 滑槽 | 80*18*4*1400 |  |  |  |  |  |
|  | 抱箍 | 镀锌带 含底衬4-50*5 |  |  |  |  |  |
|  | 立柱规格 | 89*4*3476 |  |  |  |  |  |
|  | 横梁规格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬臂法兰盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加劲法兰盘 | 400*400*20 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋法兰盘 | 400*400*20 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓 | 4-M20*800 图纸12支螺栓 |  |  |  |  |  |
| 6 | 板面规格 | 2400*1350*3 | III | 5 |  |  | 单悬 |
|  | 滑槽 | 80*18*4*5750 |  |  |  |  |  |
|  | 抱箍 | 镀锌带 含底衬5-50*5 |  |  |  |  |  |
|  | 立柱规格 | 219*10*5700 |  |  |  |  |  |
|  | 横梁规格 | 121*4.5*4288 |  |  |  |  |  |
|  | 悬臂法兰盘 | 2-320*16 |  |  |  |  |  |
|  | 加劲法兰盘 | 600*700*20 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋法兰盘 | 600*700*20 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓 | 12-M27*1200 |  |  |  |  |  |
| 7 | 板面规格 | 2800*1800*3 | III | 2 |  |  | 单悬 |
|  | 滑槽 | 80*18*4-14400 |  |  |  |  |  |
|  | 抱箍 | 镀锌带 含底衬18-50*5 |  |  |  |  |  |
|  | 立柱规格 | 273*8*7000 |  |  |  |  |  |
|  | 横梁规格 | 2-121*6*3000 2-121*6*560 |  |  |  |  |  |
|  | 悬臂法兰盘 | 4-400*20 |  |  |  |  |  |
|  | 加劲法兰盘 | 800*800*20 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋法兰盘 | 800*800*20 |  |  |  |  |  |
|  | 地脚螺栓 | 12-27*1200 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加强轮廓标 | 双面黄色 | III | 1537 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |